Описание программы FR_Atol_Shtrih.exe версия 4.23 от 04/07/19

Лицензирование.

На первом экране пока вы не ввели лицензионный код будет надпись:

Это триальная версия. Она полностью работоспособна, но пока ее не зарегистрировали имеет несколько ограничений

- пишет в чеке:"Печать чека произведена с помощью незарегистрированной версии  FR_ATOL_SHTRIH v4.XX"

- не дает пробивать электронный чек

- присутствует задержка перед печатью чека.

После регистрации (ввода лицензионного кода) этих ограничений не будет.

На незарегистрированной версии вы можете отлаживать ваше программное обеспечение совместно с FR_ATOL_SHTRIH на любом, удобном для вас компьютере.

Что бы снять ограничение, надо получить лицензию. Для этого, запускаем FR_ATOL_SHTRIH на ОСНОВНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ (например, на компьютере в торговом зале), где FR_ATOL_SHTRIH будет трудиться постоянно и печатать чеки. Копируем код запроса (выделен красным на картинке выше. При запуске FR_ATOL_SHTRIH  сам его положит в буфер обмена, вам остается только вставить его в текст). Отправляем письмо на почтовый адрес fr.atol.shtrih@ya.ru указав при этом сведения:

Код запроса

Свое имя

Дату, когда приобретали (желательно, примерно)

Почтовый ящик на который регистрировали программу

Если покупали на инфостарте, то свой ник с инфостарта и номер заказа.

Например:

ACEDABB3E9D0F31C0F4A4A515E30869FD6C1128F626DC67FB9E82520EEA2B063BA83876558C99A63EAD98DED919A27D749EE453A670874E6584B30AE21D93286B4DDD3ED8B6EA293D5404831B8DD0E4DBAB69018586B6E3FFC5F937EE5FFA7FB8585530A43EBB2EEE70088B5AED0B97FD5460D81FDB5FF61703C591B67F1DA42AF20ACBE09C64EA27A4D2D91050DC7EDD868B42F1C09495B17002CDA8C887779536DEDD28634A5B4C424F2F42D4CF7BB0F9A56CE9E40832B2DE24B29C631EE7BAE75C1B37D596CEE3A8B2898EF762CA5691BC9F144128ABBF6911E2FCAB1703733833E2E05FA7702BB8E882449A3B7C9FDC55DA52A70797FB3A72A7767B8AF3A4AFA92414407B72EA2BA9089426F5FA01B826101E2

Иванов Иван

03/09/19

ivan@ivanov.ru

ivan_ivanov, 26587

При переносе программы в другую папку на привязанном компьютере не забудьте переносить и  файл лицензии codes.par он находится в каталоге программы

Если несколько раз запустить FR_ATOL_SHTRIH, то код запроса будет разный. Это совершенно нормально.

Для Атол нужен драйвер 10.5.ХХ или выше 32-разрядная версия, . Данные о прошивке:

Это данные на чем я проверял:

Как получить версию из теста драйвера:

Это фото той версии на чем я отлаживал софт

Программа FR_ATOL_SHTRIH работает с ККМ только в режиме фискального регистратора! Если Ваш ККМ без кода активации, то необходимо обратится в сервисный центр по обслуживанию ККМ и перепрошить ККМ.

Для штриха если он прошит под ФФД1.0 то 4.14.ХХ

Если прошит под ФФД1.0 или выше  то 4.13.610 или выше

Если возникли ошибки по подключению FR_ATOL_SHTRIH к драйверу ККМ, то смотрите в конце этого файла рекомендации

Установка

В комплекте идет папка \Command\1c_ShtrihFR\

Копируем ее на c:

должно получиться c:\ 1c_ShtrihFR\

Проверяем права – должны быть на чтение/запись. Что бы в этом убедиться, запускаем блокнот, записываем в него  «Солнце встало – день прекрасен!» выполняем пункт меню Файл/записать и выбираем каталог c:\ 1c_ShtrihFR

Указываем имя файла: проба

жмем кнопку Записать.

Если записалось без ошибок – все отлично!

Теперь переходим к запуску FR_ATOL_SHTRIH.exe

В нашем каталоге три файла.

| Atol.bat | Если используется ККМ фирмы Атол |
| --- | --- |
| FR_ATOL_SHTRIH.exe | Собственно сама программа которая будет управлять ККМ с помощью ini файлов |
| Shtrih.bat | Если используется ККМ фирмы Штрих |

И есть папка FirstCheck

Переходим в нее и кликаем на файле cc.bat и возвращаемся обратно в c:\1c_ShtrihFR

Содержимое папки немного изменилось

Теперь у нас все готово к печати первого чека! Появились файлы команды печати

cmd.ini

param.ini

tovar.ini

Содержимое файлов:

Проверяем наличие бумаги в ККМ, включаем ККМ! Если это ККМ фирмы Атол, то он выпустит чек о начале работы.

Запускаем FR_ATOL_SHTRIH, что бы распечатать первый чек .Если используем ККМ фирмы Атол, то запускаем Atol.bat. Если используем ККМ фирмы Штрих то запускаем Shtrih.bat

Появится окно с информацией о том, как получить лицензию. Нажимаем ОК

В SysTray должен появится значок якоря.

Так как у нас пока не лицензионная копия, то ждем, пока закроется окно.

Если все сделали верно, то через пару секунд из ККМ выйдет чек.

Нюансы подключения готовых обработок к 1с

Изначально обработки для 1c настроены на работу с ФР от ШТРИХ, если подключаете их к ФР АТОЛ, исправьте в исходном тексте 1c:

ЗапуститьПриложение("c:\1C_ShtrihFR\FR_Atol_Shtrih.exe /SHTRIH");

на

ЗапуститьПриложение("c:\1C_ShtrihFR\FR_Atol_Shtrih.exe /ATOL");

Если копируете установочный комплект не в c:\ 1c_ShtrihFR\  необходимо исправить в исходных текстах пути.

FR_Atol_Shtrih.exe запускается с параметрами /ATOL или /SHTRIH. В обработках 1с запуск происходит при каждой печати чека, но! если программа уже запущена она не запускается повторно

Соответственно параметры командной строки:

/ATOL для ККМ Атол

/SHTRIH для ККМ Штрих-М

Например 1с: ЗапуститьПриложение("c:\1C_ShtrihFR\FR_Atol_Shtrih.exe /SHTRIH");

Если вручную  то в c:\1c_ShtrihFR\  есть два BAT файла:

atol.bat                   для  запуска FR_Atol_Shtrih.exe /atol

shtrih.bat               для  запуска FR_Atol_Shtrih.exe /shtrih

после этого FR_Atol_Shtrih встраивается в систрей  и ждет появления cmd.ini в каталоге, откуда он запустился. Описание доступных команд см.ниже

Если программа не запускается, то в каталоге программы будет файл RunInfo.txt где будет указана причина. В каталоге программы так же будет log файл C:\1c_ShtrihFR\FR_ATOL_SHTRIH.long.log

он содержит информацию об отправленных на печать чеках и возможных ошибках

Для печати чека FR_ATOL_SHTRIH необходимо 3 файла.

Param.ini

Tovar.ini

cmd.ini

Теперь подробнее:

Param.ini  в нем содержатся параметры чека, такие как инн кассира/место расчета/признак предмета расчета/пробиваемая сумма наличных/ пробиваемая сумма безналичных/итд

Tovar.ini В нем описываются товары/количество/цена/ставка НДС, а так же можно указать для товара его код/ед изм/Страну происхождения/Признак предмета расчета/ способ расчета/и др в соответствии с требованиями 54ФЗ

cmd.ini это файл команды печати. В нем можно указать пробить чек прихода/чек возврата/ чек возврата прихода/z-отчет/x-отчет/напечатать картинку/пробить чек коррекции/итд

Структура файла FR_Atol_Shtrih.ini

Для версии атолла 10.8

В ДТО10 появился новый механизм передачи данных в ОФД - EthernetOverTransport

Передача данных идет по тому же самому порту, что и осуществляется связь с кассой

Поэтому при данной канале никаких двух VCP не нужно

Настройка предельно проста

Выставление канала обмена в параметрах настройки ОФД

Особенность работы данного канала EthernetOverTransport что в этом случае для передачи данных в ОФД будет использоваться канал хоста, на котором установлен драйвер. Для работы требуется, чтобы драйвер постоянно держал соединение с ККТ.

Параметр в файле FR_Atol_Shtrih.ini так и говорит, что не надо освобождать драйвер после выполнения команды печати

AtolNoCloseLinkToDriverAfterCommand=+

Структура файла с описанием товаров tovar.ini.

Файл должен находиться в каталоге, где лежит FR_Atol_Shtrih.exe в нашем случае c:\1c_ShtrihFR

Валенки

10

45.50

20

Ботинки

2

150

10

В первой строке - имя товара

Во второй  - количество (с разделителем дробной части точка или запятая)

в третей - цена или сумма по строке, в зависимости от использования параметра CENA_AS_SUMMA см. описание PARAM.INI (с разделителем дробной части точка или запятая)

в четвертой НДС - одно из чисел (20,10,0,-1), где

20 - ставка 20% если указать 18, то ККМ распечатает 20%

10 - ставка 10%

0 - ставка 0%

-1 - Без НДС

Для поддержки изменений от 01/07/19 структура файла Tovar.ini может быть такой:

Разделители ## обязательны! И завершающий тоже!

Если параметр пропущен то ####

В режиме эмуляции (Параметр fiscal=- ) не работает

Строка с товаром может принимать такой вид:

##3##GTIN_1162##SerialNumber_1162##PrintName##Akciz_1229##Strana_1230##edIzm_1197##GTD_1231##Predmet_1212##DopPredmet_1191##Prinznak_1214## Ean13_1162##

- Тип маркировки товара. (число: 2 - Изделия из меха, 3 - лекарственные препараты, 5 – табачные изделия. 6-Формирование кода обуви) с 1 марта можно указывать 3 для всех типов товаров. комментарий для меня: (с 1 марта нужно уже использовать общий префикс для всех групп товара 44 4D(16) = 17485(10) согласно обновленного "Протокол информационного обмена (ОФД)".)

Tovar.ini

##3##02900020588190##RbmmDc!d*MGd7##Куртка для девочек/0809041113 м9022685270000##0########1####4####

1

749.00

-1

dolganovalex@yandex.ru

Функция ПолучитьGTIN(barcode)

возврат Сред(barcode,3,14);

endfunction

Функция ПолучитьSN(barcode)

возврат Сред(barcode,19,13);

endfunction

GTIN_1162=ПолучитьGTIN(Стр.Маркировка);

SerialNumber_1162=ПолучитьSN(Стр.Маркировка);

всё со сканера. Строка из документа.

там конечно 11 и 21 есть . можно по ним ориентироваться

010290001927981821:SkJkZXqM6WT!91EE0692r1IWYQ6JaJowlDDj5xRqj/0byW6VRbBFoCjG60ISRF8=

01(14 символов)21 (символы до символа переноса chr(1d) ) но с одеждой работает и так. Обрати внимание на не печатаемые символы. Они клавиатурным сканером не передаются.  решено переводом в режим ком порта и чтением марки в hex

Прошивка кассы Атол:

configurationVersion" : "3.0.8541",

"ffdVersion" : "1.05",

"firmwareVersion" : "3.0.1245",

https://www.atol.ru/company/news/chto-izmenilos-v-ffd--kak-podgotovitsya-predprinimatelyu-k-novym-trebovaniyam/

- Код товара (строка)

- Серийный номер (строка)

- Наименование товара (строка)

- Сумма акциза (число)

- Страна происхождения (строка) Передается КОД страны https://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm Если передать слово, то для Атола будет ошибка «Неверное количество!»

- Единица измерения (строка)

- Номер ГТД (строка)

- Признак предмета расчета (целое число)

- Дополнительный реквизит предмета расчета (строка)

- Признак способа расчета (целое число)

- EAN13 для тега 1162

Для Атола ошибки смотрим в логе C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\ATOL\drivers10\logs\fptr10.log

Например: ########Струбцина пружинная. 205 мм.Ширина губок 30 мм.######шт####3####3##

Для Штрих

Ean13_1162

Tovar.ini

##0######маска защитная мдп-02 ##########1####4##2400001323807##

1

40.00

-1

В Фискальном накопителе предусмотрено 32767 байт на чек! Все символы чека, включая служебную информацию. При ширине ленты в 34 символа в строке – наименование, кол-во, цена, сумма и т.д. плюс служебная информация, одна строка товара чека примерно будет занимать 80-100 байт. Это примерно 330 строк если номенклатура не длинная и в ней нет переносов на следующую строку.

ПОЭТОМУ НЕ ПОСЫЛАЙТЕ В ККМ ЧЕК В 1000 строк! РАЗБЕЙТЕ ЕГО НА 150-200 строк, если не хотите бежать в сервис. ПРОВЕРЕНО!

Структура файла с описанием товаров param.ini.

В этом файле указываются параметры чека такие как Система налогообложения, виды оплат (нал,

б/н, кредит) итд Создаем param.ini в каталоге, откуда запущен FR_Atol_Shtrih.exe в нашем случае

c:\ 1c_ShtrihFR

например:

AuthorName=КАССИР

AuthorINN=720319700070

AuthorCaption=Бурдюк Анна Викторовна

VERSION_FFD=1.05

CENA_AS_SUMMA=+

Oplata=BREAK

BREAKSUMM0=4

PoluchatelName=ООО "МАШТОРГ"

PoluchatelINN=7202216196

ECheck=OFF

EmailOrTel=helmer@ya.ru

SNO=ENVD

Более подробное описание параметров описано ниже в таблице

Структура файла с описанием товаров.ini.

Создаем cmd.ini в каталоге, откуда запущен FR_Atol_Shtrih.exe в нашем случае c:\ 1c_ShtrihFR

и прописываем в нем в первой строке

PRINT

и записываем файл. ОБЯЗАТЕЛЬНО cmd.ini формируется и записывается  самым последним! Так

как FR_Atol_Shtrih.exe всегда ищет его и если еще не готовы файлы param.ini или tovar.ini  то

FR_Atol_Shtrih.exe выдаст ошибку!

После чтения cmd.ini  FR_Atol_Shtrih.exe очистит файл cmd.ini, но он остается в папке. Команда PRINT в нашем примере говорит ему, что надо прочитать файл с описанием товара tovar.ini и параметрами чека param.ini и напечатать чек на ФР.

После того как чек распечатан FR_Atol_Shtrih.exe удалит cmd.ini и создаст cmd.finish и снова будет ждать следующий файл cmd.ini с новой командой.

Более подробное описание параметров описано ниже в таблице

CMD.INI

В CMD.ini может быть только одна строка:

| SHOWPROPERTIES | Открыть диалоговое окно со свойствами драйвера |
| --- | --- |
| PRINT | Напечатать фискальный чек. Открывает смену при печати первого чека после Z-отчета |
| RETURN | Напечатать чек на возврат (возврат продажи) Если надо указать номер по которому пробиваем чек возврата (информация в тег 1192) Пробили чек ФН у него 243 Делаем возврат AtolDevice1.ini PORT=COM COM_FILE=COM7 BAUDRATE=115200 cmd.ini Atol,1,return 243 Tovar.ini Дети<12 Пенсионеры,ветераны 1 50 -1 Param.ini AuthorName=КАССИР AuthorCaption=Гелисханова С.М. EmailOrTel=helmer@ya.ru CENA_AS_SUMMA=+ Echeck=OFF Oplata= VERSION_FFD=1.05 SNO=DOHRASH |
| PRINT_BUY | Напечатать чек на расход |
| RETURN_BUY | Напечатать чек на возврат расхода (возврат покупки) через пробел можно указать номер ФД, тогда эта информация в тег 1192 Например: shtrih,1,return 00000000014 |
| CORRECT_PRIH | Чек коррекции прихода (работает только в паре с параметром Param.ini VERSION_FFD всегда САМОСТОЯТЕЛЬНО (см CheckCorrect_ХХХХ в описании Param.ini) в папке DOC есть пример |
| CORRECT_RASH | Чек коррекции расхода (работает только в паре с параметром Param.ini VERSION_FFD всегда САМОСТОЯТЕЛЬНО (см CheckCorrect_ХХХХ в описании Param.ini) в папке DOC есть пример |
| ZOTCHET | Выдает на печать Z-отчет. Закрывает смену Или через интерфейс |
| XOTCHET | Выдает на печать X-отчет или черех интерфейс |
| PrintDepartmentReport | Снять отчет по отделам |
| OPENBOXMANY | открыть денежный ящик |
| CashInCome | Метод регистрирует внесение наличных денег в кассу. Использовать CashInCome=123.45 Для параметра не предусмотрена доп. печать на чеке. Что заложено в ККМ то и будет выведено в чек. Только Атол |
| CashOutCome | Метод регистрирует выплату наличных денег из кассы. Использовать CashOutCome=123.45. Для параметра не предусмотрена доп. печать на чеке. Что заложено в ККМ то и будет выведено в чек. Только Атол |
| OpenSession | Метод открывает принудительно смену Только Атол |
| PrintTxtFile PrintTxtFileNoCut | Распечатать текстовый файл на ФР. printtxtfile=C:\1c_ShtrihFR\example.txt Содержимое файла C:\1c_ShtrihFR\example.txt Всем привет! Пусть всегда будет солнце ------------------------------------- Наименование ¦ колво ¦ Сумма ¦ ------------------------------------- Валенки белые 1 256 PrintTxtFileNoCut – работает аналогично PrintTxtFile но не делает обрезку бумаги. Проверял для платформы 2 для Атол |
| ZOTCHETEMUL | Работает только при Fiscal=- Выдает на ФР Z-Отчет сформированный FR_ATOL_SHTRIH на основе данных PARAM.INI из него берется информация о Заводском номере ККМ, номере ФП итд и файла с переменными, в котором хранятся данные о номере смены, номере Z-Отчета итд. Это текстовый файл формата INI. Хранится в каталоге FR_Atol_Shtrih.exe Имя файла формируется как ЗаводскойНомер (параметр ZN в PARAM.ini) Для печати Z-отчетаEMUL необходимо присутствие файла PARAM.ini После выполнения команды переменные расчитываются и записываются в файл |
| XOTCHETEMUL | См. описание ZOTCHETEMUL Эта команда не изменяет значения переменных, а просто печатает на ФР Z-отчет c текущими показателями. |
| LOADPICTURE | Загрузить картинку LoadPicture=C:\1c_ShtrihFR\QR.bmp Для Штрих: 100*100 пикселей Формат BMP Для вывода ее на чек использовать команду в PARAM.INI PRINT_PICTURE=+ Загрузка картинки в ККМ занимает длительное время. Около 1 минуты Для атола это равносильно печати на чековой ленте |
| PRINTQRCODE | Печать на чековой ленте QR код PRINTQRCODE =Всем привет! Для Штрих: Работает немного кривовато Файлы Param.ini и tovar.ini не используются |
| PRINTLASTCHECK | Распечатать копию последнего чека. Для Атола номер чека берется из файла ResultNumCheck.txt так, что программно можно напечатать копию любого чека если в первой строке ResultNumCheck.txt указать номер фискального документа Для штриха это реально последний документ |

Параметр в cmd.ini может быть составной. Это позволяет отправить чек на нужный ККМ, если их подключено несколько к одному компьютеру. Примеры составных команд можно посмотреть в каталоге с поставкой программы

\Комплект_FR_Atol_Shtrih\_!ТестовыеINI\НесколькоУстройств\

Формат составной команды:

ИмяУстройства, НомерЛогическогоУстройстваИлиИмяПринтера, Команда

| Имя устройства | НомерЛогическогоУстройстваИлиИмяПринтера | КОМАНДА |
| --- | --- | --- |
| SHTRIH | НомерЛогическогоУстройства (число) Для Штриха,это номер из свойств драйвера. Принимает числовое значение 1 или 2 или 3 итд сколько их описано в драйвере. Пример составного cmd.ini: SHTRIH,2,PRINT Если используем в CMD.INI просто команду PRINT то печать чека пойдет на устройство по умолчанию. В самом простом случае команда в CMD.ini будет такая: Например: Печать пойдет на ФР прописанный в драйвере по умолчанию А если надо например послать чек возврата на нужный ККМ Шрих (например на "№2 Устройство №2" как на верхней картинке) прописываем в cmd.ini SHTRIH,2, RETURN | См. описание CMD.ini |
| ATOL | В свойствах драйвера Атола смотрим какие порты он может использовать Создаем тестовый файл AtolDevice1.ini, AtolDevice2.ini итд они отличаются только цифрой в конце имени файла. Их количество зависит от количества ККМ подключенных к компьютеру. Записываем их в папку где лежит FR_ATOL_SHTRIH.exe. Содержимое файлов AtolDeviceХ.ini: PORT=COM COM_FILE=COM11 BAUDRATE=115200 Где PORT может принимать значения COM или USB или TCP_IP: COM –работаем с СОМ портом, описание параметров: COM_FILE используется, когда PORT=COM и может принимать значения COMX где X это номер порта. Например COM11 BAUDRATE используется, когда PORT=COM и может принимать значения 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800 921600 Например: BAUDRATE=9600 Что бы послать чек на нужный ККМ присоединенный к компьютеру прописываем в cmd.ini ATOL, 2, PRINT Программа ищет в своем каталоге запуска ATOLDEVICE2.ini считывает оттуда параметры и посылает чек на нужный порт. Содержимое ATOLDEVICE2.ini PORT=COM COM_FILE=COM13 BAUDRATE=115200 USB – работаем с USB ATOLDEVICE2.ini PORT=USB TCP_IP - по IP адресу и номеру порта ATOLDEVICE2.ini IPADDRESS=192.168.1.99 IPPORT=5555 PORT=TCP_IP COM_FILE=COM5 BAUDRATE=115200 Как показала практика COM_FILE=COM5 и BAUDRATE=115200 лучше указывать. Примеры можно найти в каталоге комплекта " _!ТестовыеINI\TCP_IP или _!ТестовыеINI\Составной\4 _!ТестовыеINI\ShowProperties файл AtolDevice1.ini IPADDRESS=10.0.1.144 IPPORT=5555 PORT=TCP_IP COM_FILE=COM1 BAUDRATE=115200 сmd.ini при этом не меняется. То есть мы можем кассу как по usb цепануть, так и по сети Просто для касс usb мы файл AtolDevice1.ini либо не кладем, либо просто переименовываем --------- Для случаев когда USB или COM и один ККМ для одной локальной машины прописывать AtolDeviceХ.ini не надо если он указан в тесте драйвера как основное подключение. |  |

PARAM.INI

Перед чтением CMD.ini, программа читает файл PARAM.ini. PARAM.ini создается для каждого чека и позволяет описать параметры чека.

Для запуска режима с поддержкой ФФД 1.05 Параметр  VERSION_FFD=1.05 обязателен!

Для Атола: Если выскакивает ошибка «Не удалось закрыть чек: Чек закрыт - операция невозможна» значит один из параметров PARAM.INI указан неверно!

Если у вас Атол то надо изучать лог файлы. На моем компе лог находится здесь

C:\Users\AlexHelmer\AppData\Roaming\ATOL\drivers10\logs\

причин может быть множество но Атол о них молчит. Только  лог помогает разобраться.

Ошибки вплоть до неверного забитого ИНН

| NumCheck= | Строка | номер чека (любые данные) обычно номер расх. накл Например: NumCheck=0001 |
| --- | --- | --- |
| AuthorName= | Строка | Например: КАССИР или пусто Если заполнен и AuthorCaption тоже не пустой то распечатает в чеке доп строку с кассиром С ФФД 1.05 и обязательной передачей AuthorCaption и AuthorINN реквизит AuthorName потерял актуальность |
| AuthorCaption= | Строка | Например: ИВАНОВ И.И или пусто. Если параметр не пустой он передается в ОФД |
| AuthorINN= | Строка | ИНН Кассира. Например: 720001145. Если параметр не пустой он передается в ОФД. В Чеке Атола ИНН кассира не печатается ОФД от Штриха |
| Oplata= | Строка | Oplata= пробьет наличные (если используется BREAKSUMMx то будет использовать оплаты из него) Oplata=VISA пробьет оплату по электронному платежу Oplata=BREAK когда более 2х видов оплат в одном чеке. тогда для указания сумм используется BREAKSUMMx. Сумма всех видов оплат BREAKSUMMx должна соответствовать итого в tovar.ini |
| BREAKSUMMx= | Число | Параметр для передачи Тега "Типы оплаты", относятся в целом к чеку, а не к каждой его позиции (строке) х может принимать цифровое значение типа оплаты 0 - Наличный расчет 1 – Электронными Расчет по платежной банковской карте 2 - Предоплата Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) 3 - Постоплата Сумма по чеку постоплатой (кредит) 4 - Встречным предоставлением Например оплата наличными 2рубля: BreakSumm0=2 Например оплата наличными 2рубля и электр 5руб: BreakSumm0=2 BreakSumm1=5 Пробить чек со сдачей Для Штриха BreakSumm0 это Наличные BreakSumm1 это Карта VISA BreakSumm2 это 14 пункт настроек в Свойствах/Таблицы/Наименование типов оплаты BreakSumm3 это 15 пункт BreakSumm4 это 16 пункт ККМ штрих FR_Atol&Shtrih v 4.51 См еще пример в приложении |
| VERSION_FFD= | Число | Может принимать значения 1.00, 1.05, 2.00 Версия 1.00 если у вас ККМ с прошивкой до 2019, после 2019 используем 1.05, 2.0 ведет себя пока так же как 1.05 |
| PREDMET= Можно указать 0 или не указывать параметр | Число | Признак предмета расчета (тег 1212) 1 - Товар 2 - Подакцизный товар 3 - Работа 4 - Услуга 5 - Ставка азартной игры 6 - Выигрыш азартной игры 7 - Лотерейный билет 8 - Выигрыш лотереи 9 - Предоставление РИД 10 - Платеж 11 - Агентское вознаграждение 12 - Составной предмет расчета 13 - Иной предмет расчета 14 - Имущественное право 15 - Внереализационный доход 16 - Страховые взносы 17 - Торговый сбор 18 - Курортный сбор 19 – Залог (Список изменений v. 10-7942 Расширенная функциональность (защищена кодом защиты 10): Добавлено новое значение 19 ("Залог") для реквизита "Признак предмета расчета" (тег 1212). Перевожу: Залог появился в прошивке 10-7942 при использовании КЗ10, т.е. платно Для самостоятельной прошивки https://as.atol.ru/app/#/auth/ Логин: client@atol.ru Пароль: client Инструкция https://its.1c.ru/db/kkt#content:130:hdoc В ЛК нажать кнопку «Обновить ПО ККТ»: алее нажать «Обновить с помощью локальной утилиты»: Ввести серийный номер (это заводской номер ККТ): Далее нажать кнопку «Продолжить» и нажать кнопку «Получить код защиты» (откроется доступ к скачиванию утилиты обновления). Рис. 4 Скачать утилиту обновления. Вы можете повторно получить данную утилиту без дополнительных затрат в любой момент, воспользовавшись этим мастером. Установка обновления на ККТ АТОЛ: Поместите файл утилиты на ПК, к которому подключена касса АТОЛ. 1. Включите кассу. Закройте смену. Проверьте, чтобы все фискальные документы были отправлены в ОФД. 2. Проверьте подключение кассы к ПК по USB. 3. Запустите файл утилиты на ПК. 4. Следуйте указанием утилиты в процессе обновления. Как делал это один из пользователей: вести номер кассы, скачать хмл который дали и прошивку. Потом закрыть смену в атоле своем(30ф) и прошил. Все получилось и бесплатно. На чеке печатает ID 10--7942, а код защиты указывает 2 штуки: 4 и 10 Напечатал по Вашей проге чек с номером 19 и мне распечатал "залог". Получилось прошить и рад.). |
| SPOSOB= Можно указать 0 или не указывать параметр | Число | Признак способа расчета. Код; Формат ПФ. 1; ПРЕДОПЛАТА 100%. 2; ПРЕДОПЛАТА. 3; АВАНС. 4; ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ. 5; ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ. 6; ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ. 7; ОПЛАТА КРЕДИТА. Param.ini VERSION_FFD=1.05 EmailOrTel= Oplata= sposob=3 predmet=4 Tovar.ini PrintName 1 0.1 -1 На штрихе дата 12/02/21 |
| DocumStr= | Строка | для поиска уже пробитого чека. Если указана то ищет в файле CheckList.txt. Файл CheckList.txt находится в каталоге, где лежит FR_Atol_Shtrih.exe в нем хранится информация из параметра DocumStr которая записывается в CheckList.txt после пробития чека. Если мы пытаемся отдать команду на печать чека то FR_Atol_Shtrih.exe ищет содержимое DocumStr в CheckList.ini и если находит, то спрашивает о повторной печати чека Например: DocumStr=Прих.касс.орд. 000150 (17.05.17). Такой вариант контроля пробитых чеков, подходит для фирм с небольшим количеством чеков в день. Строку необходимо делать покороче и она должна быть уникальна в файле CheckList.txt Рекомендуется периодически чистить CheckList.txt при замедлении работы Пример файла CheckList.ini Прих.касс.орд. 000150 (17.05.17) Прих.касс.орд. 000150 (17.05.17) Заявка от покупателя (инд.) 1879 (15.05.17) |
| CENA_AS_SUMMA= | Строка | Может принимать значение + или v1 или пусто. Если параметр не работает, то в настройках драйвера должны быть "Разрешены все скидки и надбавки, на закладке "Скидки/Время”. В param.ini должен быть указано, что версия ФФД > 1 например VERSION_FFD=1.05 На последних версиях АТОЛА (платформа 5) надо использовать v1 или вообще убрать этот параметр, так как отдельные строки могут просто не распечататься из-за изменения АТОЛОМ логики этого параметра! Для платформы 5 (атолл) CENA_AS_SUMMA= v1 Пример для параметра со значением v1. Передали количество 2 и сумму 2.4. Программа сама разобралась. Саморез с ПШ со сверлом 4,2*25 2 2.4 -1 Еще: Параметр: CENA_AS_SUMMA=v1 Tovar.ini Бездоговорное потребление электроэнергии 71 121 -1 Param.ini VERSION_FFD=1.05 CENA_AS_SUMMA=v1 Oplata= Что получается: так как у нас сумма=121 то рассчитаем цену. Цена= 121/71=1,70422535 По правилам ККМ цена имеет 2 знака после запятой и если обратно преобразовать в сумму то цена * количество (1,70 *71) =120,7 В этом случае программа при установленном параметра CENA_AS_SUMMA=v1 Пробьет чек: Бездоговорное потребление электроэнергии (кол-во=71) 1*121 =121рубль Что произошло? В наименовании добавилась надпись «(кол-во=71)» Бездоговорное потребление электроэнергии (кол-во=71) Количество = 1 А цена стала, как сумма=121 В результате сумма чека не меняется. Для платформы 2.5 (атолл) CENA_AS_SUMMA=+ Лучше использовать CENA_AS_SUMMA=v1 C 01/02/21 параметр CENA_AS_SUMMA=+ работает по схеме CENA_AS_SUMMA=v1 для Штриха и Атола Пример использования параметра: CENA_AS_SUMMA=+ В версии ФФД>1 появилась возможность указывать сумму по строке. В первой версии передавали только Количество и Цену в результате чего были ошибки округления. Например в 1с сумма по строке 659 и количество 10000. Что бы вычислить цену мы делим 659 на 1000 и получаем цена=0,659, в ккм передается 0,66 и в результате 0,66*1000=660р Сейчас из 1с можно передать сразу сумму по строке Например: Товар; Кол-о; цена; скидка; сумма; Сумма со скидкой. Техника; 1000; 0,65; 25; 675; 659. В Tovar.ini пойдет информация Валенки 1000 659 -1 А в Param.ini CENA_AS_SUMMA=+ В результате получим чек ККМ сам его преобразует к нужному виду и избавит от проблем с погрешностью Например надо передать: Товар, количество=2, цена=5, сумма= 8 Без использования параметра CENA_AS_SUMMA В tovar.ini Товар 2 5 С использованием параметра CENA_AS_SUMMA=+ В tovar.ini Товар 2 8 Для Атола характерно писать СКИДКА при использовании CENA_AS_SUMMA=+ ПОВТОРЯЮ! Для Атол на платформа 5 CENA_AS_SUMMA=+ не работает! С 01/02/21 параметр CENA_AS_SUMMA=+ работает по схеме CENA_AS_SUMMA=v1 для Штриха и Атола |
| CheckCorrect_NAME= | строка | Наименование основания для коррекции. Произвольная строка 256 символов. Проверял для атолла при создании чеков коррекции не работают совместно электронный чек передача по емайл ECHECK=OFF только так cmd.ini CORRECT_RASH Param.ini CheckCorrect_NAME=51 - Сбербанк (терминал) CheckCorrect_DATE=03.01.2020 CheckCorrect_NUM=0000-000004 VERSION_FFD=1.05 BREAKSUMM1=1 Oplata=BREAK tovar.ini 51 - Сбербанк (терминал) 1 1 -1 Например: cmd.ini CORRECT_PRIH Param.ini CheckCorrect_NAME=Всем привет CheckCorrect_DATE=01.08.2018 CheckCorrect_NUM=00001 VERSION_FFD=1.05 AuthorName=КАССИР AuthorCaption=Пономарев С.В. Oplata= Tovar.ini Уплотнение упорное (KBE 227) 550м 3 2 -1 |
| CheckCorrect_DATE= | строка | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, например 01.08.2018 |
| CheckCorrect_NUM= | строка | Номер документа основания для коррекции. Произвольная строка 32 символа |
| CheckCorrect_NDS= | строка | Только для Штриха. Через запятую, в кавычках перечислены НДС к корректировке. Тип чека коррекции всегда САМОСТОЯТЕЛЬНО. Для чека коррекции в Штрихе используются обязательно в PARAM.INI: BREAKSUMMX,SNO,CheckCorrect_NDS=SUM20,Sum10,Sum0,SumBez,Sum20_120,Sum10_100 Например Param.ini: SNO=OSN VERSION_FFD=1.05 CheckCorrect_NAME=Всем привет CheckCorrect_DATE=01.08.2018 CheckCorrect_NUM=00001 Oplata=BREAK BreakSumm0=1 BreakSumm1=1 BreakSumm2=1 CheckCorrect_NDS="0,17","0.09","0","0","0","0" VERSION_FFD=1.05 CheckCorrect_NAME=Документ1 CheckCorrect_DATE=01.08.2019 CheckCorrect_NUM=00001 Oplata=BREAK BreakSumm0=1 BreakSumm1=1 BreakSumm2=1 CheckCorrect_NDS="0,17","0.09","0","0","0","0" CheckCorrect_NAME= 51 - Сбербанк (терминал) CheckCorrect_DATE= 03.01.2020 CheckCorrect_NUM=0000-000004 VERSION_FFD=1.05 BREAKSUMM1=1 Oplata=BREAK CheckCorrect_NAME=Возврат Тютиной И.В. ул.Геологов 9Б-416 по с/п 2-1108-2901/2019 от 09.08.2019 (пп 13408 от 17.12.2020) CheckCorrect_DATE=30.03.2020 CheckCorrect_NUM=0000-000511 VERSION_FFD=1.05 BREAKSUMM1=1 Oplata=BREAK Tovar.ini Проезд авто 1 1 -1 |
| EmailOrTel= | Строка | Передать в ФР Email покупателя или телефон в формате +7ХХХХХХХХХХХ |
| Echeck= | Строка | Значение ON или OFF Печатать чек на чековой ленте или сделать электронный чек |
| PoluchatelName = | Строка | Тег 1227 Наименование получателя Например Param.ini: NumCheck=ИП00000433 AuthorName=КАССИР AuthorINN=720319700070 AuthorCaption=Бурдюк Анна Викторовна VERSION_FFD=1.05 CENA_AS_SUMMA=+ Oplata=BREAK BREAKSUMM0=1 BREAKSUMM2=1 PoluchatelName=ООО "МАШТОРГ" PoluchatelINN=7202216196 ECheck=ON EmailOrTel=helmer@ya.ru SNO=ENVD HandMade= Name=0 Cena=10 Summa=11 Kolvo=3 |
| PoluchatelINN = | Строка | Тег 1228 ИНН получателя Пример см выше Для штриха: что бы печаталось в чеке надо В тесте драйвера, таблица 17: поле 25 поменять с 0 на 1 Вот пример со штриха |
| SNO= | Строка | Выбирает систему налогообложения.Например: SNO=DOHRASH может принимать одно из значений: OSN DOH DOHRASH ENVD ESN PATENT Если пустой (SNO=) то ничего не меняет. Значения для SNO=: OSN - Общая DOH - Упрощенная Доход DOHRASH - Упрощенная Доход минус Расход ENVD - Единый налог на вмененный доход ESN - Единый сельскохозяйственный налог PATENT - Патентная система |
| Section= | Число | Позволяет указать отдел (секцию). |
| Name= | Число | Указывается максимальная длинна наименования товара/услуги (из tovar.ini) Если name = 0, то выведет наименование сколько вместится в строке чековой ленты. Если name =FULL, то после фискальной строки с наименованием, в следующей строке напишет "Расшифровка:" и распечатает полное наименования товара/услуги автоматически разбитое на строки. Если вместо FULL указать целое число, то Расшифровка будет выведена указанной шириной. На фотографии name=49, хотя ширина ленты 50 В основном NAME всегда имеет значение 0 или FULL |
| Fiscal= | Строка | может принимать значение - или пусто. Если Fiscal=- То чек полностью эмулируется. Фискализации не происходит. Чек выглядит как настоящий. В этом режиме можно печатать чеки на ККМ у которых например закончился ЭКЛЗ или на ККМ с ФП не боясь что чек уйдет в налоговую. Пока в этом режиме нет поддержки Z-отчета, внесения и выемки денег. 16/10/20 сделан перенос строк для наименований которые не входят на чековую ленту |
| CHECKSHAPKA1= | Строка | Для шапки чека строка 1 После знака = пишем любой текст который выведется в начале чека. Если пусто, то не печатаем. Длина строки не должна превышать ширину бумаги чека. |
| CHECKSHAPKA2= | Строка | Для шапки чека строка 2 см описание CHECKSHAPKA1 |
| CHECKSHAPKA3= | Строка | Для шапки чека строка 3 см описание CHECKSHAPKA1 |
| CHECKSHAPKA4= | Строка | Для шапки чека строка 4 см описание CHECKSHAPKA1 Например: CHECKSHAPKA1= ООО "Ромашка" CHECKSHAPKA2= Акция!!! CHECKSHAPKA3= Берешь ПИВО БАЛТИКА CHECKSHAPKA4= Рыба в подарок! |
| SUMMADOC= | Число | При передаче данных в ккм, в поле цена используются 2 знака после запятой, в поле кол-во 3 знака. Так как сумма в ккм не передается, то при выгрузке из 1с цена получается как Сумма/Количество и в результате возникает погрешность округления. В SUMMADOC передается общая сумма документа. Если после суммирования строк из TOVAR.ini сумма всех Цена*Колво отличается от SUMMADOC, тогда программа изменяет кол-во (оно имеет 3 знака после запятой, в отличие от цены, что дает возможность победить ошибки округления) что бы выйти на значение SummaDoc. |
| MESTORASCHETA= | Строка | Место расчета. например:Проходная |
| T1085 | Строка | наименование дополнительного реквизита пользователя CP-866 размер 64байта. Для маркировки товаров. См. файл Маркировка лекарств.pdf |
| T1086 | Строка | значение дополнительного реквизита пользователя CP-866 256 байт См. файл Маркировка лекарств.pdf |
| AgentInfoINN1016 AgentInfoName1026 suplierInfoINN1226 suplierInfoName1225 suplierInfoTel1171 | Строка | Передача Агента и Поставщика Для атола Агент и поставщик нельзя передавать вместе Пример EmailOrTel= VERSION_FFD=1.05 Oplata=BREAK BREAKSUMM1=1 AgentInfoINN1016=7842123623 AgentInfoName1026=ООО Агент suplierInfoINN1226 =7204111671 suplierInfoName1225 =ООО Поставщик Что бы все сработало для атолла надо сделать «Считать» установить галку «Агент» и кнопка Перерегистрация Для Штриха: AuthorCaption=Марганова Л.Р. AuthorINN=720302205550 EmailOrTel=128mp@bk.ru ECHECK=OFF Section=1 VERSION_FFD=1.05 PREDMET=4 SPOSOB=4 Oplata=BREAK BREAKSUMM1=1 Name=FULL AgentInfoINN1016=7707083893 AgentInfoName1026=ПАО Сбербанк suplierInfoINN1226=7815025049 suplierInfoName1225=ЮНИТИ СТРАХОВАНИЕ АОе suplierInfoTel1171=+79195656116 |

Округление

Как касса округляет? Она берёт 3 знака после запятой и уже их округляют до 2 например 4.4567 это будет 4.456 и после округления получается 4.46 сделайте такое округление и сверьте с тем что пришло из 1С если есть разница то я ставлю количество 1 и указываю сумму, которая пришла из 1С. Если необходимо можете дописать в наименовании, какое количество Вы собирались пробить. Например: Сушки 0.33гр

Для редактирования параметров чека (param.ini) сделан специальный конструктор. Он вызывается из окна главной формы.

Примеры файлов:

CMD.INI

PARAM.INI

Tovar.ini

Файл DOP.ini

Содержит информацию распечатываемую перед табличной частью с товарами и услугами

На одну строку чека приходится три параметра

В первой строке Заголовок

Во второй данные

в Третьей Жирный текст или обычный (* значит жирный, пусто значит обычный)

Например:

И живой пример

Dop.ini

Принято от

1

*

Основание:

1

Результат выполнения команды можно проверить посмотрев

файл Result.txt.

В файл result.txt сваливаются ошибки после выполнения команды. Он лежит в каталоге программы. Если пуст, то все хорошо, если не пуст - то содержит текстовое описание ошибки

файл ResultNumCheck.txt.

Если чек успешно распечатан, то в каталоге программы будет записан файл ResultNumCheck.txt в нем будет номер фискального документа

Установка для УТ10

Запускаем УТ10 в режиме конфигуратора

Убеждаемся в том, что FR_Atol_Shtrih запускается с нужным параметром (для Атола или для Штриха)

Правим командную строку, если надо

/ATOL для ККМ Атол

/SHTRIH для ККМ Штрих-М

Выходим из конфигуратора

Запускаем 1с УТ10 подключаем обработку

Сервис/Внешние печатные формы и обработки/Внешние печатные формы

Для УТ11

Открываем обработку в конфигураторе, в модуле формы смотрим на строку запуска, что бы командная строка соответствовала установленному ФР

/SHTRIH для штриха

/ATOL для атола

Запускаем в режиме 1с:Предприятие, подключаем внешнюю обработку

После первого запуска в систрее появится значок

Если кликнуть на "Якоре" то увидим меню

"Показать" вызовет на экран форму

Из этого меню можно сделать Z-отчет, Х-отчет и открыть диалог свойств драйвера итд.

Верхнее окно это лог событий

Нижнее окно для сообщений об ошибках.

Подключение к 1с ТиС 7.7

атол_штрих77Реал.ert Копируем в каталог программы в ExtForms/PrnForms

Или стандартное подключение

После пробития чека и прошествии некоторого времени, продажи можно посмотреть на сайте

Дополнительная информация:

ОШИБКА:  "Касса через какой то период перестает отправлять данные в налоговую Обнаружена проблема отправки данных в налоговые органы. Касса внешне работает исправно, никаких явных признаков ошибки, кроме информации в личном кабинете ОФД. В ОФД данные о продажах не поступили. "

РЕШЕНИЕ: Выключать кассы после каждой смены, а также контролировать информацию которая попадает в ОФД. Кассы не выключались, все время были онлайн. После перезагрузки кассы данные начали снова отправлятся в налоговую

Примечание: ОФД - оператор фискальных данных

## Как устранить на кассе Атол ошибку 235

Чтобы восстановить корректную работу кассы Атол и устранить ошибку 235, необходимо возобновить передачу информации об операциях в ОФД. Для этого продиагностируйте соединение с оператором, наладьте работу сети. Ниже приведена подробная информация о каждом способе.

В случае, когда комплект работает под RDP, а ККМ подключены локально к рабочим станциям.

Ставим локально драйвер ККМ

Расшариваем порты

На сервере в папке c:\1c_shtrihFR делаем подпапки. Столько подпапок, сколько ККМ.

Копируем содержимое c:\1c_shtrihFR в подпапки. После из c:\1c_shtrihFR удаляем файлы. Переименовываем FR_Atol_Shtrih.exe в FR_Atol_ShtrihХХХ.exe, где ХХХ=номер папки. Например: FR_Atol_Shtrih1.exe.

Правим обработку 1с, заменяя путь запуска FR_Atol_Shtrih1.exe и пути к файлам ini

В итоге получается такая схема.

Что бы операторы не путали кассы подписываем их по названию торгового зала

Эмуляторы

Fiscal=-

Для эмулятора есть еще файл переменных - в нем хранятся расчетные значения.

Например :НомерСмены, Необнуляемая сумма прихода итд, что у реального ККМ хранится в ФП.

Файл хранится в папке с FR_Atol_Shtrih.exe и имеет имя файла прописанное в параметре ZN - Заводской номер (например: 00106704173812.ini)

Программа сама следит за этими значениями. Они изменяются после печати чека и после Z-Отчета (команда в CMD.ini   ZOTCHETEMUL)

| SMENA | Номер смены |
| --- | --- |
| NUM_FISCAL_DOC | Номер Фискального документа глобальный номер чека |
| NUM_CheckInSmena | Номер чека в смене |
| NUM_CHECKPRIHODINSMENA | Колво приходных чеков за смену |
| NUM_CHECKRASHODINSMENA | Колво расходных чеков за смену |
| NUM_ZOTCHET | Номер Z-отчета |
| SUM_CheckPrihodInSmena_NAL | Сумма поступлений за смену НАЛ |
| SUM_CHECKRASHODINSMENA_NAL | Сумма расходов за смену НАЛ |
| SUM_CHECKPRIHODINSMENA_VISA | Сумма поступлений за смену VISA |
| SUM_CHECKRASHODINSMENA_VISA | Сумма расходов за смену VISA |
| SUM_TOTAL_RASHOD | Необнуляемая сумма всего расхода |
| SUM_TOTAL_PRIHOD | Необнуляемая сумма всего прихода |

Возможные проблемы с установкой

АТОЛ

Недопустимая строка с указанием класса

ОШИБКА: АТОЛ:ошибка подключение к ФР:Класс не зарегистрирован

АТОЛ: В случае ошибки как на картинке ниже, то переустанавливаем драйвера или вручную регистрируем библиотеку с помощью regsvr32.exe

Если у вас Server  2012 r2 или server 2008 R2 Enterprise или подобный то рекомендации от Атола

>> проблема была только при первом запуске скрипта после установки драйвера, повторный инсталл драйвера решил проблему, предположительно это из-за того, что сначала идет регистрация компоненты, а потом установка vcredist

Как я устанавливал АТОЛ домашнем Win10 1903

Установил 32 разм дрова атола

Atol_Shtrih.Add\Drivers\Atol\1\10.5.0.0\installer\exe\KKT10-10.5.0.0-windows32-setup.exe

проверил связь  через тест драйвера- есть!

но FR_ATOL_SHTRIH не видит COM объект Атола

Еше раз запустил

Atol_Shtrih.Add\Drivers\Atol\1\10.5.0.0\installer\exe\KKT10-10.5.0.0-windows32-setup.exe

удалил этим же инсталлятором предыдущую установку

поставил все галки и установил повторно

сделал принудительную регистрацию.

Запустил far manager "Запустить от имени администратора"

regsvr32 addin_fptr10_x86.dll

все заработало!

Если у вас RDP я рекомендую ставить FR_ATOL_SHTRIH.exe на локальный компьютер пользователя к которому присоединен ККМ. А на сервер сделать проброс диска C:  локального компа.

Не забываем сохранять данные что бы при следующем включении проброс диска С проихошел автоматом.

Если Вам «Тест драйвера ККМ» Атола работает то это не значит что FR_ATOL_SHTRIH будет тоже работать!  «Тест драйвера ККМ» не использует COM обертку для подключения к ККМ, в отличии от FR_ATOL_SHTRIH.

Вот еще из живого общения. ОС Win8

Неверный параметр

это может быть любой косяк в параметрах что вы передаете через PARAM.INI

например ИНН с кпп через палочку типа 7208978744/720000001. Атол в этом смысле не расшифровывает свои ошибки.

сделайте param.ini c содержимым:

oplata=

VERSION_FFD=1.05

а tovar.ini и cmd.ini оставьте как есть все заработает! А потом разберетесь исключая из старого PARAM.INI построчно то в чем вы сомневаетесь. Но обычно это AutorINN или PoluchatelINN.

Приложение 1
Способ Расчета/Предмет расчета

Есть виртуальные виды оплат в документации можно посмотреть по BREAKSUMMx

Есть настоящие виды оплат

0-НАЛ

1-БЕЗНАЛ

и  виртуальные

2 - Предоплата     Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

3 - Постоплата    Сумма по чеку постоплатой (кредит)

4 - Встречным предоставлением

формируем tovar.ini как обычно с товарами

формируем param.ini указываем сумму внесенных денег

если суммы настоящей оплаты не хватает то остаток переносим в виртуальные оплаты

Покупатель принес 700р нал

tovar.ini

Валенки 1шт 1000р

param.ini

Oplata=break

BREAKSUMM0=700

BREAKSUMM3=300

Покупатель позже занес 300р нал

tovar.ini

Валенки 1шт 1000р

param.ini

Oplata=break

BREAKSUMM0=300

BREAKSUMM3=700

Способ и предмет см. пример: Atol_Shtrih\Комплект_FR_Atol_Shtrih\1c\1c8\БуХ3\ПечатьЧекаККмRolson171120.epf

&НаКлиенте

процедура ОформитьЧек(_cmd)

Отладка="c:";

//Отладка=""\\tsclient";

//ЗапуститьПриложение("c:\1C_ShtrihFR\FR_Atol_Shtrih.exe /Shtrih");

ПутьКCMD=Отладка+"\1C_ShtrihFR\CMD.ini";

Если ФайлСуществует( ПутьКCMD) тогда

Сообщить("ККМ занят печатью чека. повторите попытку чуть позже");

Возврат;

КонецЕсли;

ПутьКПарам=Отладка+"\1C_ShtrihFR\PARAM.ini";

ПутьКДопПарам=Отладка+"\1C_ShtrihFR\DOP.ini";

ПутьКТоварам=Отладка+"\1C_ShtrihFR\Tovar.ini";

ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(ПутьКПарам, КодировкаТекста.ANSI, , false);

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("Oplata=BREAK");

Если НеПечататьЧекНаЛенте тогда

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("Echeck=ON");

КонецЕсли;

Если ЗначениеЗаполнено(ЕмайлИлиТелефон) тогда

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("EmailOrTel="+СокрЛП(ЕмайлИлиТелефон));

КонецЕсли;

//----SPOSOB------

//1    ПРЕДОПЛАТА 100%

//2    ПРЕДОПЛАТА

//3    АВАНС

//4    ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

//5    ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ

//6    ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ

//7    ОПЛАТА КРЕДИТА

//-----PREDMET------

//1 - Товар

//2 - Подакцизный товар

//3 - Работа

//4 - Услуга

//5 - Ставка азартной игры

//6 - Выигрыш азартной игры

//7 - Лотерейный билет

//8 - Выигрыш лотереи

//9 - Предоставление РИД

//10 - Платеж

//11 - Агентское вознаграждение

//12 - Составной предмет расчета

//13 - Иной предмет расчета

//14 - Имущественное право

//15 - Внереализационный доход

//16 - Страховые взносы

//17 - Торговый сбор

//18 - Курортный сбор

//19 – Залог (Список изменений v. 10-7942

Если ВидОплаты=0 тогда

ОплатаСтр="BREAKSUMM0";                //наличные

ОСН="SNO=DOHRASH";

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("SPOSOB=4");    //4    ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("PREDMET=10");    //10 - Платеж

ИначеЕсли ВидОплаты=1 тогда

ОплатаСтр="BREAKSUMM1";             //Безналичными

ОСН="SNO=DOHRASH";

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("SPOSOB=4");    //4    ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("PREDMET=10");    //10 - Платеж

ИначеЕсли ВидОплаты=2 тогда

ОплатаСтр="BREAKSUMM2";                //Сайт         2 - Предоплата     Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

ОСН="SNO=DOHRASH";

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("SPOSOB=4");    //ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("PREDMET=1");    //1 - товар

ИначеЕсли ВидОплаты=3 тогда

ОплатаСтр="BREAKSUMM3";                //Кредит     3 - Постоплата    Сумма по чеку постоплатой (кредит)

ОСН="SNO=DOHRASH";

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("SPOSOB=4");    //4    ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("PREDMET=10");    //10 - Платеж

Иначе

возврат ;

КонецЕсли;

СуммаДокумента=ПолучитьСуммуДокументаНаСервере(Объект.СсылкаНаОбъект);

Если СуммаДокумента=0 тогда

Сообщить("СуммаДокумента=0");

Возврат;

КонецЕсли;

Или так Комплект_FR_Atol_Shtrih\1c\1c8\Альфа5\Мерс\ПечатьЧека_FR_Atol_Shtrih 030121,erf

функция ОпределитьСпособРасчета(_ОплатаВсего,_СуммаДокумента)

//********************************************************

Если Предоплата тогда

//1	ПРЕДОПЛАТА 100%

//2	ПРЕДОПЛАТА

//3	АВАНС

//4	ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ

//5	ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ

Возврат 4;

КонецЕсли;

Если _ОплатаВсего <> _СуммаДокумента тогда

Возврат 2;

Иначе

Возврат 4

КонецЕсли;

КонецФункции

Если ЗаписатьАгентПоставщикЕслиСтраховойПолис(СсылкаНаОбъект,ЗаписьТекста) тогда

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("PREDMET=4");

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("SPOSOB=4");

Иначе

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("PREDMET=1");

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("SPOSOB="+СпособРасчета);

КонецЕсли;

//0 - Наличный расчет

//1 – Электронными Расчет по платежной банковской карте

//2 - Предоплата	 Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей)

//3 - Постоплата	Сумма по чеку постоплатой (кредит)

//4 - Встречным предоставлением

Если ОплатаНал<>0 тогда

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("BREAKSUMM0="+УбратьПробелыИзЧислаИЗапятуюВТочку(ОплатаНал));

КонецЕсли;

Если ОплатаБезНал<>0 тогда

Если ЗначениеЗаполнено(ТипБезналVisa) тогда    //по карте мир

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("BREAKSUMM"+ТипБезналVisa+"="+УбратьПробелыИзЧислаИЗапятуюВТочку(ОплатаБезНал));

Иначе

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("BREAKSUMM1="+УбратьПробелыИзЧислаИЗапятуюВТочку(ОплатаБезНал));

КонецЕсли;

КонецЕсли;

Если ОплатаНал+ОплатаБезНал<СуммаТоваровДокумента тогда

//Если сумма виртуальной оплаты меньше 0 то в случае НАЛ это будет сдача, если безнал - ошибка

//Для штриха нифига не работает

ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("BREAKSUMM3="+УбратьПробелыИзЧислаИЗапятуюВТочку(ВычислитьСуммуВиртуальнойОплаты(СуммаТоваровДокумента,ОплатаНал,ОплатаБезНал)));

//Сообщить("BREAKSUMM3="+                 УбратьПробелыИзЧислаИЗапятуюВТочку(ВычислитьСуммуВиртуальнойОплаты(СуммаТоваровДокумента,ОплатаНал,ОплатаБезНал)));

КонецЕсли;

Приложение 2

Очередь печати

Если НЕ Отладка тогда

Путь="c:\1C_ShtrihFR";

//Путь="\\MANAGER1\1c_ShtrihFR";//Путь="\\tsclient\c\1C_ShtrihFR";

//ф=новый файл(Путь+"\FR_Atol_Shtrih.exe");

//Попытка

//	Если НЕ ф.Существует() тогда

//		Путь="\\tsclient\c\1C_ShtrihFR";

//	КонецЕсли;

//Исключение

//

//КонецПопытки;

Иначе

Путь="c:\1C_ShtrihFR1";

КонецЕсли;

ПутьКПарам=Путь+"\PARAM.ini";

ПутьКДопПарам=Путь+"\DOP.ini";

ПутьКТоварам=Путь+"\Tovar.ini";

ПутьКРезультатуВыполнения=Путь+"\Result.txt";

ПутьКCMD=Путь+"\CMD.ini";

СоздатьКаталог(Путь);

Если НЕ Отладка тогда

ф=новый Файл(ПутьКCMD);

Если ф.Существует() тогда

времяНачала=ТекущаяДата();

Пока 1=1 цикл

Если НЕ ф.Существует() тогда

прервать;

КонецЕсли;

Если ТекущаяДата()-времяНачала>30 тогда

Ответ=вопрос("Чек не напечатан так как ККМ занят печатью предыдущего чека.Подождать еще 30 сек?",РежимДиалогаВопрос.ДаНетОтмена);

Если Ответ=КодВозвратаДиалога.Да тогда

продолжить;

ИначеЕсли Ответ=КодВозвратаДиалога.Нет тогда

Прервать;

Иначе

Возврат неопределено;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

КонецЦикла;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

УдалитьФайлы(ПутьКCMD);

УдалитьФайлы(ПутьКПарам);

УдалитьФайлы(ПутьКТоварам);

УдалитьФайлы(ПутьКДопПарам);

Приложение 3

Округление в ККМ

См. параметр CENA_AS_SUMMA=v1

Округление

как округляет касса: 4.1256 это для нее будет 4.125 отрезать 3 знака после запятой и округлить до 2

дальше. в 1с проверить: умножить кол-во на полученное значение, если число не равно тому что передали то ставим кол-во 1 и цену указываем ту что передали. Ошибки точно не будет и в наименовании в конце, можно добавить например (кол-во 14шт)

док=докум;

Док.ВыбратьСтроки();

Пока док.Получитьстроку()=1 Цикл

Количество=док.Количество;

Наименование=док.Номенклатура.Наименование;

цена=УбратьПробелыИзЧислаИЗапятуюВТочку(док.Сумма/док.Количество);

поз=Найти(Цена,".");

//4.1256

цена1=Сред(цена,1,поз+3);

Цена=Окр(Цена1,2,1);//как округляет касса: 4.1256 это для нее будет 4.125 отрезать 3 знака после запятой и округлить до 2

//дальше. в 1с проверить: умножить кол-во на полученное значение, если число не равно тому что передали то ставим кол-во 1 и цену указываем ту что передали. Ошибки точно не будет и в наименовании в конце, можно добавить например (кол-во 14шт)

сумма=ОКР(Цена*Количество,2,1);

Если Сумма<>док.Сумма тогда

Наименование=Наименование+" (количество "+док.Количество+")";

Количество=1;

Цена=док.Сумма;

КонецЕсли;

ЗаписьТекста.ДобавитьСтроку(Наименование);

ЗаписьТекста.ДобавитьСтроку(УбратьПробелыИзЧислаИЗапятуюВТочку(Количество));

ЗаписьТекста.ДобавитьСтроку(УбратьПробелыИзЧислаИЗапятуюВТочку(Цена));

//Если Найти(докум.СтавкаНДС,"18%")<>0 тогда

//	ЗаписьТекста.ДобавитьСтроку("18");

//ИначеЕсли Найти(докум.СтавкаНДС,"10%")<>0 тогда

//	ЗаписьТекста.ДобавитьСтроку("10");

//Иначе

ЗаписьТекста.ДобавитьСтроку("-1");

//КонецЕсли;

КонецЦикла;